南方区域新能源多时空尺度一体化精确预测平台

预测模型接口文档

2021年9月

目  录

1.	说明	3

1.1.	概述	3

1.2.	格式说明	3

2.	场站级短期功率预测	3

2.1.	输入数据（DQYC_IN）	3

2.1.1.	基本信息表DQYC_IN_BASIC	3

2.1.2.	场站信息表	4

2.1.3.	场站设备信息表	5

2.1.4.	气象预测数据表	6

2.1.5.	历史气象预测数据表	8

2.1.6.	多版本气象预测数据	9

2.1.7.	场站历史实际功率	11

2.1.8.	实测气象数据表	12

2.1.9.	场站检修、故障、扩容等数据表DQYC_IN_OP_REC（暂无）	13

2.2.	输出数据（DQYC_OUT）	13

2.2.1.	短期功率预测结果表DQYC_OUT_PREDICT_POWER	13

2.2.2.	状态信息STATUS.TXT	13

3.	场站级短期功率预测模型训练	14

3.1.	输入数据（DQYC_IN）	14

3.1.1.	基本信息表DQYC_IN_BASIC	14

3.1.2.	场站信息表	14

3.1.3.	场站设备信息表	16

3.1.4.	历史气象预测数据表	17

3.1.5.	多版本气象预测数据	18

3.1.6.	场站历史实际功率	19

3.1.7.	实测气象数据表	20

3.1.8.	场站检修、故障、扩容等数据表DQYC_IN_OP_REC（暂无）	21

3.2.	输出数据（DQYC_OUT）	21

3.2.1.	状态信息STATUS.TXT	21

说明

概述

此文档用于测试平台与新能源预测相关算法进行交互的公共接口说明，当前包括短期功率预测算法交互规范，未来扩展短期概率预测、超短期功率预测、超短期概率预测、中长期电量预测。

格式说明

预测算法采用文本文件方式进行数据的输入输出，输入文件位于IN子目录中，输出文件位于OUT子目录中。

文本文件采用utf-8编码，可用中文。每一个TXT文本文件对应一张数据表，以回车隔行，以空格隔列。每行的列数必须一致，不允许存在空列，数字型的空列以null代替，文本型的空列以null代替。所有字符对大小写不敏感。

字段类型包含以下：

  - s：String字符串；

  - i：int整数类型；

  - f：float带小数的数字类型；

  - date：日期格式,在输入输出文件中为字符串yyyy-MM-dd；

  - datetime：日期时间格式，在输入输出文件中为字符串yyyy-MM-dd hh:mm:ss。

场站级短期功率预测

输入数据（DQYC_IN）

基本信息表DQYC_IN_BASIC

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PropertyID | 属性ID | s |  |  |  |
| PropertyName | 属性名称 | s |  |  |  |
| Value | 取值 | s |  |  |  |

注意：下表给出具体数据项。

| 属性ID | 属性名称 | 取值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CalType | 算法类型 | 1:短期功率预测/2:中期功率预测 |  |  |
| PlantType | 场站类型 | 0:风电/1:光伏 |  |  |
| BaseDate | 基准日(历史数据的最后一天) | date, yyyy-MM-dd |  |  |
| HistoryDayNum | 历史数据截取天数 | int |  |  |
| ForecastBeginDate | 预测开始日期 | date, yyyy-MM-dd |  |  |
| ForecastEndDate | 预测结束日期 | date, yyyy-MM-dd |  |  |

场站信息表

风电和光伏电站的DQYC_IN_PLANT文件内容不同。

      - 风电场信息表 DQYC_IN_PLANT_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| PlantType | 类型 | i | 0:海风/1:陆风，见下plantype说明 |  |  |
| Vol | 并网电压等级（kV） | s | 10/35/110等 |  | kV |
| Cap | 设计容量（MW） | f |  |  | MW |
| PlantCap | 实际并网容量（MW） | f |  |  | MW |
| IntegrationDate | 首并时间 | date | yyyy-MM-dd |  |  |
| IntegrationNum | 并网机组台数 | i |  |  |  |

| PlantType | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 海风 |
| 1 | 陆风 |
| 2 | 光伏 |
| 3 | 山地光伏 |

      - 光伏电站信息表 DQYC_IN_PLANT_ SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| PlantType | 类型 | s | 2：光伏/3：山地光伏 |  |  |
| Vol | 并网电压等级（kV） | i | 10/35/110等 |  | kV |
| Cap | 设计容量（MW） | f |  |  | MW |
| PlantCap | 实际并网容量（MW） | f |  |  | MW |
| IntegrationDate | 首并时间 | date | yyyy-MM-dd |  |  |
| IntegrationNum | 并网机组台数 | i |  |  |  |

| PlantType | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 海风 |
| 1 | 陆风 |
| 2 | 光伏 |
| 3 | 山地光伏 |

场站设备信息表

      - 风电站设备信息表 DQYC_IN_PLANT_DETAIL_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UnitID | 机组ID | s |  |  |  |
| UnitName | 机组名称 | s |  |  |  |
| PlantID | 所属场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 所属场站名称 | s |  |  |  |
| IntegrationDate | 并网时间 | Date | yyyy-MM-dd |  |  |
| UnitModel | 机组型号 | s |  |  |  |
| UnitCap | 单机容量（MW） | f |  |  |  |
| HubHeight | 轮毂高度（米） | i |  |  |  |

      - 光伏电站设备信息表 DQYC_IN_PLANT_DETAIL_SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UnitID | 箱变（阵列）ID | s |  |  |  |
| UnitName | 箱变（阵列）编号 | s |  |  |  |
| PlantID | 所属场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 所属场站名称 | s |  |  |  |
| IntegrationDate | 并网时间 | Date | yyyy-MM-dd |  |  |
| UnitCap | 箱变（阵列）容量（MW） | f |  |  |  |
| Tilt | 光伏板倾斜角（度） | f |  |  |  |
| Azimuth | 光伏板方位角（度） | f |  |  |  |
| CellModel | 电池型号 | s |  |  |  |
| CellNum | 电池片数 | i |  |  |  |
| Vmp | 最佳工作电压Vmp(V) | f |  |  |  |
| Lmp | 最佳工作电流Imp（A） | f |  |  |  |
| Voc | 开路电压Voc（V） | f |  |  |  |
| Isc | 短路电流Isc（A） | f |  |  |  |
| Pm | 峰值功率Pm（W） | f |  |  |  |

气象预测数据表

提供未来1至7天气象信息，后4天原始数据为1小时，程序补充为15分钟。

      - 风电站气象预测数据 DQYC_IN_FORECAST_WEATHER_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Speed30 | 30米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction30 | 30米风向 | s |  |  |  |
| Speed50 | 50米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction50 | 50米风向 | s |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| Speed90 | 90米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction90 | 90米风向 | s |  |  |  |
| Speed100 | 100米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction100 | 100米风向 | s |  |  |  |
| Temper | 2m气温 | f |  |  |  |
| Pressure | 气压 | f |  |  |  |
| Humidity | 2m相对湿度 | f |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |

      - 光伏电站气象预测数据 DQYC_IN_FORCAST_WEATHER_SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Irradiance | 总辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Temper | 2m气温 | f |  |  |  |
| Pressure | 地面气压 | f |  |  |  |
| Humidity | 2m相对湿度 | f |  |  |  |

历史气象预测数据表

历史气象预测数据表，从基准日开始往前提供最多365天（依据实际拥有的气象数据提供）。

      - 风电站气象预测数据 DQYC_IN_FORECAST_WEATHER_WIND_H

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Speed30 | 30米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction30 | 30米风向 | s |  |  |  |
| Speed50 | 50米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction50 | 50米风向 | s |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| Speed90 | 90米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction90 | 90米风向 | s |  |  |  |
| Speed100 | 100米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction100 | 100米风向 | s |  |  |  |
| Temper | 2m气温 | f |  |  |  |
| Pressure | 气压 | f |  |  |  |
| Humidity | 2m相对湿度 | f |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |

      - 光伏电站气象预测数据 DQYC_IN_FORCAST_WEATHER_SOLAR_H

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Irradiance | 总辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Temper | 2m气温 | f |  |  |  |
| Pressure | 地面气压 | f |  |  |  |
| Humidity | 2m相对湿度 | f |  |  |  |

多版本气象预测数据

多版本气象预测数据包含滚动更新气象（0）、00、03、06、09、12、15、18、21、自有气象预测数据（1），用文件夹分开存放。

      - 气象预测数据 DQYC_IN_FORECAST_WEATHER

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| PlantType | 场站类型：0风电，1光伏 | s |  |  |  |
| Perssure | 地面预测气压 | f |  |  |  |
| SeaPerssure | 预测海平面气压 | f |  |  |  |
| PrecipitationHour | 预测过去1小时累计降水量 | f |  |  |  |
| GroundTemp | 预测地面温度 | f |  |  |  |
| Humidity2 | 2米层高预测相对湿度 | f |  |  |  |
| Temp2 | 2米层高预测温度 | f |  |  |  |
| InstantSpeed10 | 预测10米U风（瞬时风） | f |  |  |  |
| InstantDirection10 | 预测10米V风（瞬时风） | f |  |  |  |
| PrecipitationDay | 过去自然日累计降水 | f |  |  |  |
| Groundradiation | 地表太阳短波净辐射 | f |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| Speed90 | 90米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction90 | 90米风向 | s |  |  |  |
| Speed100 | 100米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction100 | 100米风向 | s |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |

      - 历史气象预测数据 DQYC_IN_FORECAST_WEATHER_H

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| PlantType | 场站类型：0风电，1光伏 | s |  |  |  |
| Perssure | 地面预测气压 | f |  |  |  |
| SeaPerssure | 预测海平面气压 | f |  |  |  |
| PrecipitationHour | 预测过去1小时累计降水量 | f |  |  |  |
| GroundTemp | 预测地面温度 | f |  |  |  |
| Humidity2 | 2米层高预测相对湿度 | f |  |  |  |
| Temp2 | 2米层高预测温度 | f |  |  |  |
| InstantSpeed10 | 预测10米U风（瞬时风） | f |  |  |  |
| InstantDirection10 | 预测10米V风（瞬时风） | f |  |  |  |
| PrecipitationDay | 过去自然日累计降水 | f |  |  |  |
| Groundradiation | 地表太阳短波净辐射 | f |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| Speed90 | 90米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction90 | 90米风向 | s |  |  |  |
| Speed100 | 100米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction100 | 100米风向 | s |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |

场站历史实际功率

为节省下游数据读取和处理耗时，提供两种表结构供下游按需选择。

      - 宽表格式 DQYC_IN_HISTORY_POWER_WIDE

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PDate | 日期 | date | yyyy-MM-dd |  |  |
| V0000 | 00:00 | f |  |  |  |
| V0015 | 00:15 | f |  |  |  |
| V0030 | 00:30 | f |  |  |  |
| 。。。 | 。。。 | f |  |  |  |
| V2345 | 23:45 | f |  |  |  |

      - 长表格式 DQYC_IN_HISTORY_POWER_LONG

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| Datetime | 时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Power | 功率 | f |  |  |  |

实测气象数据表

      - 风电站气象实测数据 DQYC_IN_ACTUAL_WEATHER_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Speed30 | 30米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction30 | 30米风向 | s |  |  |  |
| Speed50 | 50米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction50 | 50米风向 | s |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |
| Temper10 | 10m层高实测气温 | f |  |  |  |
| Pressure10 | 10m层高实测气压 | f |  |  |  |
| Humidity10 | 10m层高实测相对湿度 | f |  |  |  |

      - 光伏电站气象实测数据 DQYC_IN_ ACTUAL _WEATHER_SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Irradiance | 实测总辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Directirra | 实测法向直射辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Horirra | 实测水平面散射辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Temper | 实测气温( º C) | f |  |  |  |
| Pressure | 实测气压(hPa) | f |  |  |  |
| Humidity | 实测相对湿度(%) | f |  |  |  |

场站检修、故障、扩容等数据表DQYC_IN_OP_REC（暂无）

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| BeginTm | 开始时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| EndTm | 结束时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| CapChange | 检修、故障、扩容导致的容量变化 | f |  |  |  |
| MEMO | 说明 | s | 检修/故障/扩容等 |  |  |

输出数据（DQYC_OUT）

短期功率预测结果表DQYC_OUT_PREDICT_POWER

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| Datetime | 时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  | MW |
| Power | 新能源功率 | f |  |  | MW |

状态信息STATUS.TXT

STATUS是记录算法计算过程的状态，STATUS文件中只有两行输出数字：

第一行的数字代表算法启动状态（1.启动成功）；

第二行的数字代表算法结束状态（2.正常结束，3.错误结束）。

场站级短期功率预测模型训练

输入数据（DQYC_IN）

基本信息表DQYC_IN_BASIC

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PropertyID | 属性ID | s |  |  |  |
| PropertyName | 属性名称 | s |  |  |  |
| Value | 取值 | s |  |  |  |

注意：下表给出具体数据项。

| 属性ID | 属性名称 | 取值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CalType | 算法类型 | 1:短期功率预测/2:中期功率预测 |  |  |
| PlantType | 场站类型 | 0:风电/1:光伏 |  |  |
| BaseDate | 基准日(历史数据的最后一天) | date, yyyy-MM-dd |  |  |
| HistoryDayNum | 历史数据截取天数 | int |  |  |

场站信息表

风电和光伏电站的DQYC_IN_PLANT文件内容不同。

      - 风电站设备信息表 DQYC_IN_PLANT_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| PlantType | 类型 | i | 0:海风/1:陆风，见下plantype说明 |  |  |
| Vol | 并网电压等级（kV） | s | 10/35/110等 |  | kV |
| Cap | 设计容量（MW） | f |  |  | MW |
| PlantCap | 实际并网容量（MW） | f |  |  | MW |
| IntegrationDate | 首并时间 | date | yyyy-MM-dd |  |  |
| IntegrationNum | 并网机组台数 | i |  |  |  |

| PlantType | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 海风 |
| 1 | 陆风 |
| 2 | 光伏 |
| 3 | 山地光伏 |

      - 光伏电站设备信息表 DQYC_IN_PLANT_ SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| PlantType | 类型 | s | 2：光伏/3：山地光伏 |  |  |
| Vol | 并网电压等级（kV） | i | 10/35/110等 |  | kV |
| Cap | 设计容量（MW） | f |  |  | MW |
| PlantCap | 实际并网容量（MW） | f |  |  | MW |
| IntegrationDate | 首并时间 | date | yyyy-MM-dd |  |  |
| IntegrationNum | 并网机组台数 | i |  |  |  |

| PlantType | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 海风 |
| 1 | 陆风 |
| 2 | 光伏 |
| 3 | 山地光伏 |

场站设备信息表

      - 风电站设备信息表 DQYC_IN_PLANT_DETAIL_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UnitID | 机组ID | s |  |  |  |
| UnitName | 机组名称 | s |  |  |  |
| PlantID | 所属场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 所属场站名称 | s |  |  |  |
| IntegrationDate | 并网时间 | Date | yyyy-MM-dd |  |  |
| UnitModel | 机组型号 | s |  |  |  |
| UnitCap | 单机容量（MW） | f |  |  |  |
| HubHeight | 轮毂高度（米） | i |  |  |  |

      - 光伏电站设备信息表 DQYC_IN_PLANT_DETAIL_SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UnitID | 箱变（阵列）ID | s |  |  |  |
| UnitName | 箱变（阵列）编号 | s |  |  |  |
| PlantID | 所属场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 所属场站名称 | s |  |  |  |
| IntegrationDate | 并网时间 | Date | yyyy-MM-dd |  |  |
| UnitCap | 箱变（阵列）容量（MW） | f |  |  |  |
| Tilt | 光伏板倾斜角（度） | f |  |  |  |
| Azimuth | 光伏板方位角（度） | f |  |  |  |
| CellModel | 电池型号 | s |  |  |  |
| CellNum | 电池片数 | i |  |  |  |
| Vmp | 最佳工作电压Vmp(V) | f |  |  |  |
| Lmp | 最佳工作电流Imp（A） | f |  |  |  |
| Voc | 开路电压Voc（V） | f |  |  |  |
| Isc | 短路电流Isc（A） | f |  |  |  |
| Pm | 峰值功率Pm（W） | f |  |  |  |

历史气象预测数据表

历史气象预测数据表，从基准日开始往前提供最多365天（依据实际拥有的气象数据提供）。

      - 风电站气象预测数据 DQYC_IN_FORECAST_WEATHER_WIND_H

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Speed30 | 30米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction30 | 30米风向 | s |  |  |  |
| Speed50 | 50米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction50 | 50米风向 | s |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| Speed90 | 90米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction90 | 90米风向 | s |  |  |  |
| Speed100 | 100米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction100 | 100米风向 | s |  |  |  |
| Temper | 2m气温 | f |  |  |  |
| Pressure | 气压 | f |  |  |  |
| Humidity | 2m相对湿度 | f |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |

      - 光伏电站气象预测数据 DQYC_IN_FORCAST_WEATHER_SOLAR_H

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Irradiance | 总辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Temper | 2m气温 | f |  |  |  |
| Pressure | 地面气压 | f |  |  |  |
| Humidity | 2m相对湿度 | f |  |  |  |

多版本气象预测数据

多版本气象预测数据包含滚动更新气象（0）、00、03、06、09、12、15、18、21、自有气象预测数据（1），用文件夹分开存放。

      - 历史气象预测数据 DQYC_IN_FORECAST_WEATHER_H

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| PlantType | 场站类型：0风电，1光伏 | s |  |  |  |
| Perssure | 地面预测气压 | f |  |  |  |
| SeaPerssure | 预测海平面气压 | f |  |  |  |
| PrecipitationHour | 预测过去1小时累计降水量 | f |  |  |  |
| GroundTemp | 预测地面温度 | f |  |  |  |
| Humidity2 | 2米层高预测相对湿度 | f |  |  |  |
| Temp2 | 2米层高预测温度 | f |  |  |  |
| InstantSpeed10 | 预测10米U风（瞬时风） | f |  |  |  |
| InstantDirection10 | 预测10米V风（瞬时风） | f |  |  |  |
| PrecipitationDay | 过去自然日累计降水 | f |  |  |  |
| Groundradiation | 地表太阳短波净辐射 | f |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| Speed90 | 90米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction90 | 90米风向 | s |  |  |  |
| Speed100 | 100米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction100 | 100米风向 | s |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |

场站历史实际功率

为节省下游数据读取和处理耗时，提供两种表结构供下游按需选择。

      - 宽表格式 DQYC_IN_HISTORY_POWER_WIDE

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PDate | 日期 | date | yyyy-MM-dd |  |  |
| V0000 | 00:00 | f |  |  |  |
| V0015 | 00:15 | f |  |  |  |
| V0030 | 00:30 | f |  |  |  |
| 。。。 | 。。。 | f |  |  |  |
| V2345 | 23:45 | f |  |  |  |

      - 长表格式 DQYC_IN_HISTORY_POWER_LONG

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| Datetime | 时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Power | 功率 | f |  |  |  |

实测气象数据表

      - 风电站气象实测数据 DQYC_IN_ACTUAL_WEATHER_WIND

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Speed10 | 10米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction10 | 10米风向 | s |  |  |  |
| Speed30 | 30米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction30 | 30米风向 | s |  |  |  |
| Speed50 | 50米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction50 | 50米风向 | s |  |  |  |
| Speed70 | 70米风速(m/s) | f |  |  |  |
| Direction70 | 70米风向 | s |  |  |  |
| HubSpeed | 轮毂高度预测风速(m/s) | f |  |  |  |
| HubDirection | 轮毂高度预测风向 | s |  |  |  |
| Temper10 | 10m层高实测气温 | f |  |  |  |
| Pressure10 | 10m层高实测气压 | f |  |  |  |
| Humidity10 | 10m层高实测相对湿度 | f |  |  |  |

      - 光伏电站气象实测数据 DQYC_IN_ ACTUAL _WEATHER_SOLAR

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| Datetime | 时间 | datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| Irradiance | 实测总辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Directirra | 实测法向直射辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Horirra | 实测水平面散射辐照度(W/m2) | f |  |  |  |
| Temper | 实测气温( º C) | f |  |  |  |
| Pressure | 实测气压(hPa) | f |  |  |  |
| Humidity | 实测相对湿度(%) | f |  |  |  |

场站检修、故障、扩容等数据表DQYC_IN_OP_REC（暂无）

| 字段 | 说明 | 类型 | 取值 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlantID | 场站ID | s |  |  |  |
| PlantName | 场站名称 | s |  |  |  |
| BeginTm | 开始时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| EndTm | 结束时刻 | Datetime | yyyy-MM-dd hh:mm:ss |  |  |
| CapChange | 检修、故障、扩容导致的容量变化 | f |  |  |  |
| MEMO | 说明 | s | 检修/故障/扩容等 |  |  |

输出数据（DQYC_OUT）

状态信息STATUS.TXT

STATUS是记录算法计算过程的状态，STATUS文件中只有两行输出数字：

第一行的数字代表算法启动状态（1.启动成功）；

第二行的数字代表算法结束状态（2.正常结束，3.错误结束）。